使用RW酵素剂对畜禽养殖场院粪便进行无害化处理

一、畜禽粪便处理厂的理状—RW酵素剂选择人元生物

对于鸡粪的处理，处理厂有以下几种方式：

1、 直接将未使用RW酵素剂的鸡粪晾晒模式：它的主要工艺过程是把鸡粪人工摊开晾晒，晒干后压碎包装作为商品出售，而这种模式的优点是：成本低，操作简单；但它存在一定的问题：占地面积大，时间长，污染环境，而且有时间和季节的选择性，不能工作化连结生产，并且产品养份低，存在二次发酵，不能保证质量。

2、 烘干未使用RW酵素剂鸡粪模式：它的工艺流程是将鸡粪直接通过高温、热化、灭菌、烘干，最后出来含水量为13%左右的干鸡粪，包装直接销售。这种模式的优点是：产量可观，速度很快，并且产品质量相对稳定，水分含量低。但同时也存在一部分问题：生过中产生的尾气污染环境，生产中能耗过高，吨能耗达200元左右，出来的产品表面干燥，但是浸水后仍有臭味和二次发酵，产品的质量不能保证，投备投资也大，利用率不高，并且也快要淘汰。

3、 生物发酵模式：使用RW酵素剂利用微生物发酵，它主要表现为以下三种情况：

1、 发酵池发酵，主要工艺流程是把鸡粪、草炭、锯末混合放入水泥池中，充氧发酵，发酵完成后加工粉碎，包装成产品销售，优势在于生产过程简单方便，投入少成本低。而缺点为产品养分低，水分高，达不到商品化的要求。连续生产程度低，生产周期长。

2、 直接堆腐，主要工艺是把鸡粪和秸秆或草炭混合，堆高，利用高温堆肥，定时翻动通气发酵，发酵后包装销售，这种方式优点是生产工艺简单，投入少，成本低，但一样存在不少问题，堆积发酵时间过长，受外界条件影响产品质量难以保证，连续生产程度低，生产周期长。

3、 塔式发酵模式：主要工艺流程是把鸡粪与锯末等辅料混合，加入生物菌剂菌种，同时塔体自动翻动通气，利用微生物生长加速鸡粪的发酵，并且除臭。经过一个发酵循环过程后，从塔体出的就基本是产品。这种模式的优点就是占地面积小，能耗低、污染小，可连续生产，存在的问题是靠发酵生产的生物热来排湿，产品的水分含量达到商品化的要求。工艺流程运行不畅，人工成本大，产量达不到设计要求，并且设备的腐蚀比较严重。